РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

СЕЩИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.08.2024 года                               № 50	п. Сеща

О внесении изменений в распоряжение Сещинской сельской администрации от 02.06.2014г. № 79/1 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сещинского сельского поселения»

В соответствии с п. п. 8, 9 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",

- Внести в постановление Сещинской сельской администрации от 02.06.2014 года № 79/1 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сещинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1.1. главы 1 Пояснительной записки Схемы водоснабжения и водоотведения Сещинского сельского поселения на период с 2014 по 2024 год изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Водоснабжение Сещинского сельского поселения осуществляется от водозабора подземного типа, состоящего из 7- и артезианских скважин, в которых установлены 6 глубинных насосов типа ЭЦВ. Основные технические характеристики источников водоснабжения указаны в таблице 1.

Таблица № 1

Основные технические характеристики источников водоснабжения

и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п.Сеща ул.Кирова | скважина | 1955 | 45 | 160 | есть |
|  | п.Сеща ул.Дмитровская | скважина | 2007 | 28 | 190 | есть |
|  | п.Сеща ПМК - 4 | скважина | 1965 | Резервн. | 146 | есть |
| 2. | д. Старое Колышкино | скважина | 1972 | 22 | 174 | есть |
| 3. | д.Радичи | скважина | 1990 | 16 | 183 | есть |
|  |  | скважина | 1964 | 12 | 175 | есть |
| 4. | д.Большая Островня | скважина | 2022 | 63 | 210 | есть |

Водоснабжение в Сещинском сельском поселении осуществляет ресурсоснабжающая организация МУП «Водоканал Дубровский»».

1.2. пункт 1.1.2. главы 1 Пояснительной записки Схемы водоснабжения и водоотведения Сещинского сельского поселения на период с 2014 по 2024 год изложить в следующей редакции:

«1.1.2.  Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником водоснабжения поселка является артезианские скважины, которые введены в эксплуатацию согласно данным Таблицы 1.

От водозаборов вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского.

Из башен вода самотёком поступает в водопроводные сети протяженностью 22,6 км

Сеща – 7,5 км, д. Радичи – 9,6 км,  д. Большая Островня – 3,0 км, д. Колышкино – 2,5 км).

На  скважинах  установлены  6  глубинных  насосов типа ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования указана в таблице 2».

Таблица № 2

Характеристики насосного оборудования установленного

на ВЗУ (водозаборные устройства)

Сещинского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произво м3/ч | Напор, м.сут. | Мощность, кВт | Примечание |
| 1. | п.Сеща ул. Кирова | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | Резервн |
|  | п.Сеща ул.Дмитровская | Водонапорная башня V=30 | ЭЦВ 6-16-140 | 25 | 150 | 17 | - |
|  | п.Сеща ПМК-4 | Водонапорная башня V=25 | резервная | - | - | - | - |
| 2. | Д.Колышкино | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 3. | Д. Радичи | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | - |
|  |  | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | - |
| 4. | Д. Большая Островня | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-16-140 | 10 | 120 | 5,5 | - |

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию его полного текста в Сборнике муниципальных правовых актов Сещинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования http:sescha.ru/ в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Сещинской

сельской администрации                                                                      К.И.Родченкова